第二包：塑料试管(15*100)、1.5ml塑料离心管、无菌吸管、蓝吸头、黄吸头、废液硅胶管、84消毒液、G-1型消毒剂浓度试纸、采血针0.7*25、酒精75%、离心管、棉签、纱布块、手术剪刀、温湿度计、压敏胶带、氧气呼吸器、一次性治疗巾、载玻片、紫外线灯管30W、紫外线灯管40W、紫外线强度指示卡、一次性无纺布垫巾、消毒湿巾、碘伏

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 控制单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 塑料试管 | 1、试管规格：长度 100 毫米，直径 15 毫米。 2、采用优质聚丙烯材料 3、产品光滑无毛刺 4、可承受 5000 转/分的离心速度，保证无渗透及破裂现象 | 只 | 1000 | 0.08 |
|  | 塑料离心管 | 1、适用性广泛，可适配大多数品牌的单道和多道移液器 2、材质：聚丙烯 3、离心管壁侧面具有磨砂区均便于标记 4、摁盖密封 5、无RNA和DNA酶 6、无热源 7、规格：1.5ml | 只 | 2000 | 0.24 |
|  | 无菌吸管 | 1、规格：1ml 2、材质：聚乙烯材料 3、性能：光滑透明，减少了液体沾附 4、弹性好，移液轻松。刻度准确，保证实验结果的有效性。 5、经环氧乙烷消毒，无菌独立包装。 | 只 | 3000 | 0.3 |
|  | 蓝吸头 | 1、规格：1000ul 1000支/包。 2、材料：医疗级聚丙烯材质。 3、无DNase，无RNase，无热原 。 4、可耐受高温高压灭菌（121℃，15分钟）。 5、适用于艾本德、吉尔森等常规移液器。 | 包 | 6 | 120 |
|  | 黄吸头 | 1、规格：200ul；1000支/包； 2、材料：医疗级聚丙烯材质； 3、无DNase，无RNase，无热原 ； 4、可耐受高温高压灭菌（121℃，15分钟）； 5、适配常规移液器。 | 包 | 74 | 120 |
|  | 废液硅胶管 | 100 根/包，产品到用户单位时有效期≥12 个月。产品高压灭菌、包装密封性好，无菌、无热源、无毒。适用仪器： 沃特世萃取仪 C816 | 包 | 2 | 500 |
|  | 84消毒液 | 1、本品是以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为24±3.6g/L，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢。 2、适用于一般物体表面、织物、血液及粘液等体液污染物品的消毒。 3、规格：500ml。 4、提供消毒产品生产企业卫生许可证及安全评价报告。 | 瓶 | 600 | 2.8 |
|  | G-1型消毒剂浓度试纸 | 1、适用范围：用于含氯消毒剂的有效氯含量和过氧化物如过氧乙酸和二氧化氯含量的测定； 2、测定消毒剂溶液中有效成份含量≤ 1500mg/L； 3、用 G-1型消毒剂浓度试纸测出的消毒剂溶液浓度，与用碘量法测定的结果相接近； 4、浓度试纸测试法操作简便，易于掌握； 5、在自然光下与标准色块比较，可读出溶液内所含有效成分的浓度值； 6、在1分钟内得出结果； 7、≥20本/盒，≥48条/本 | 盒 | 14 | 145 |
|  | 采血针 | 1. 一次性使用采血针针头为不锈钢，手柄为塑柄，塑柄可提供笔式和棱形两种。 2.塑柄采血针的头盖和针柄应采用符合GB/T12670聚丙烯材料制成，针尖采用符合GB18457的不锈钢制成。 3.塑柄采血针针尖硬度≥390HV0.2Kg，不锈钢针尖硬度≥210HV0.2Kg；针尖穿刺力≤1.0N；不锈钢采血针的表面粗糙度Ra≤0.4μm。 4.经环氧乙烷灭菌，应无菌。 5.规格：0.7mm*25mm | 支 | 23000 | 0.28 |
|  | 酒精75% | 1、适用皮肤消毒，物体表面消毒 2、乙醇含量75%±5% 3、有效期：24个月 4、规格：100ml/瓶 | 瓶 | 376 | 2.5 |
|  | 离心管 | 1、规格：200ul 2、适用性广泛，可适配各种品牌的单道和多道移液器 3、非滤芯 4、材质：聚丙烯 5、无RNA和DNA酶 6、无热源 | 支 | 8000 | 0.32 |
|  | 棉签 | 1、规格：≤20支/袋，小包装更佳（2-4支/包），2500支/包； 2、长度≥10cm； 3、棉头≥5mm，棉头饱满，吸湿性强4、无菌脱脂，不含荧光剂； 5、竹棒打磨光滑，无毛刺，不易断； 6、经环氧乙烷灭菌，产品无菌； 7、包装严密，不漏气； 8、每小包装标识生产日期及批号； 9、提供所投产品的医疗器械注册证或备案证。 ★本项目投标人所报单价为2500支灭菌棉签的价格 | 包 | 222 | 37.5 |
|  | ●纱布块 | 1、材质：脱脂棉纱布 2、规格：≥8cmx8cm*8层，最小包装≤2块/袋，≤250袋/包 3、环氧乙烷灭菌； 4、最小包装上标识生产日期及批号； 5、提供所投产品的医疗器械注册证或备案证。 ★本项目投标人所报单价为500块纱布块的价格。 | 包 | 62 | 218 |
|  | 手术剪刀 | 1、规格：14cm直尖 2、不锈钢材质 3、刀口锋利、光泽度优、灵活关节、指圈光滑 | 把 | 10 | 35 |
|  | 温湿度计 | 1、温度测量范围:-10C~40℃ 2、湿度测量范围:0%~100%RH 3、测量精度 ：温度误差:±1℃ (1.8F)湿度误差:±5%(30%~80%) | 个 | 10 | 85 |
|  | 压敏胶带 | 1、规格：2.5cm*900cm 2、PE材质 3、微孔透气，易撕低过敏 4、采用优质胶粘剂，低质过敏，粘性好 | 卷 | 1300 | 2.5 |
|  | 氧气呼吸器 | 1、1000ml大容量 2、轻巧便携，方便使用 3、由呼吸器罐体、连接阀、吸入罩、防护帽和氧气组成。 ★4、氧气纯度≥99.6%,无异味; 5、氧气压力0.8MPa±0.1MPa。 6、提供医疗器械注册证 | 个 | 22 | 36 |
|  | 一次性治疗巾 | 1、材质：淋膜型无纺布 2、克重：45g/㎡ 3、规格50x60cm*50/包 4、经环氧乙烷灭菌，产品无菌 ★5、单片独立包装 ，并标识生产日期及批号 6、提供所投产品的医疗器械注册证或备案证。 | 包 | 80 | 67.5 |
|  | 载玻片 | 1、规格：76*26*1.2mm 2、材质：PS | 片 | 24000 | 0.12 |
|  | 紫外线灯管30W | 1、材质：石英； 2、规格：功率30W ； 3、管径：19/25mm； 4、灯长：894mm； 5、紫外线波长：253.7nm； 6、紫外线强度≥110μW/c㎡； 7、通用接口； 8、灯管两端采用绝缘材质，不易老化，安全，易安装维护； 9、使用寿命≥5000小时 | 根 | 2 | 72 |
|  | 紫外线灯管40W | 1、材质：石英 2、规格：功率40W ； 3、管径19/25mm； 4、灯长1199mm； 5、紫外线波长：253.7nm； 6、紫外线强度≥117μW/C㎡ 7、通用接口； 8、灯管两端采用绝缘材质，不易老化，安全，易安装维护； 9、使用寿命≥5000小时 | 根 | 5 | 85 |
|  | 紫外线强度指示卡 | 1、规格：100片/盒 2、产品特性：利用对波长253.7nm的紫外线敏感的化学物质和辅料配成印制油墨，印制在紫外线光敏纸上。将紫外线光敏纸粘贴在卡片纸中央，在卡片纸的两端分别印上辐射照度为90μW/cm2和70μW/cm2的标准色块。由紫外线光敏纸、两端印有辐射照度为90μW/cm2和70μW/cm2的标准色块的卡片纸组成紫外线辐射强度化学指示卡。 3、有效期：24个月 | 盒 | 2 | 145 |
|  | 一次性无纺布垫巾 | 1、材质：淋膜型无纺布 2、克重：45g/㎡ 3、规格25x35cm,100个/包 4、经环氧乙烷灭菌，产品无菌 5、提供所投产品的医疗器械注册证或备案证。 | 包 | 300 | 15 |
|  | 消毒湿巾 | 1、产品规格:160mmx180mm，60抽/包(±5) 2、包装形式：开盖抽取式，可保持产品湿润、清洁。 3、主要成分:水刺无纺布、RO纯净水、酒精、抗菌剂等。 4、产品特点:选用优质无纺布,柔软不易起毛。 | 包 | 1000 | 15 |
|  | 碘伏 | 1、主要有效成分：聚乙烯吡咯烷酮碘； 2、有效碘含量：0.20%～0.22%(W/V)； 3、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌； 4、使用范围：适用于皮肤、创面、粘膜消毒； 5、容量：≥60毫升； 6、有开启日期、开启人、生效日期等内容标签，使用时方便填写； 7、翻盖密闭封口，使用方便; | 瓶 | 1870 | 2.5 |