| 名称 | 技术指标 |  | 单位及数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬挂式半蓝 不可升降 | 1、篮球架的主杆：悬臂长度1.25米，优质钢方管150mm*150mm 2、篮板：1800㎜×1050㎜，篮板配用高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈。 3、篮圈：篮圈直径≥20mm，分离式篮圈，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105㎏时，篮圈无转动，当静载荷≥105㎏时，篮圈向下转动，角度不超过30度。 4、篮球架高度和其他技术参数须符合国家标准。 5、三种颜色可选具体由使用单位确定 | 4个悬挂式半蓝球板球筐 | 4个 |
| ●悬挂式可升降式篮球架 | (一) 产品技术规格: 篮球架篮圈上沿离地面高3.05米,采用电动驱动自动升降系统，配备自动安全锁止装置，保障球架系统使用过程中的绝对安全。 (二) 产品用材: 主梁：采用140mm*140mm*3.0mm的优质方管与50mm*50mm*3.0mm厚的方管组成倒三角主承载架，结构牢固，性能可靠；连接平衡承载杆件采用120mm*80mm*3.0mm优质矩形管，主梁与平衡承载杆件采用M30高强度螺栓连接，并采用轴承配合，销轴配锁销连接，易于维护和更换磨损零件，结构合理，强度可靠，并采用安全防护钢丝绳防护。 (三) 产品结构原理： 电动悬空篮球架设有主架升降系统,减速机限位机构,减速机与减速带连接，通过减速带与主支架连接，控制主支架的的升降，通过限位装置控制主支架升降的位置,使用时减速机接通220v,50Hz单项电源即可。工作电压：220AC；额定电流：10A；频率：50Hz；最大运行速度: ≥2.5m/min。 (四) 篮板： 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（≥10mm厚双层夹胶玻璃），规格：1800×1050（mm），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮板弹性500N/min，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。 (五) 篮圈： 篮圈采用φ20实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷100kg时，篮圈向下转动角度不小于10度也不大于30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。 (六)紧固件： 所有紧固件都按照设计要求（强度级别）采购优质物料，而且采用扭力扳手紧固到位。从而保证篮球架的整体性，稳定性。 (七) 表面处理: 所有钢制件经除油除锈处理后再进行喷涂作业，涂层厚度70-140um,铅笔硬度达3H+,试品经GB1771-91,36小时盐雾实验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,且产品涂料配方不含有有毒元素,避免损害使用者的健康。 |  | 2套 |
| 移动式篮球架 | 1、篮板：1800*1050*10mm为国际标准安全玻璃材料制成，完全胜任灌篮和其他激烈的运动 2、篮球架伸臂长2.25m,立柱采用定制口150*150*4mm的优质大圆角方管，圆角R30m,蓝架伸臂采用优质铁板伸臂上拉杆固定孔采用冲压成型后焊接内置非标螺母蓝架立柱接头、立柱底板和伸臂头部组件均采用优质精密铸钢件制作，蓝架上拉杆采用Φ48圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝圧铸篮板耳片连接，下拉杆采用口50*40*3mm优质方管优质方形钢管在弯管机上一次成型。球架底座轮廓采用特制内卷槽钢一次拼焊成型。 3、篮球架底座：尺寸为：2000*1000m,优质钢板制成，厚度不低于3mm，铸铁底座,单只配置铸铁配置不低于500kg。 4、篮圈：采用Φ17优质圆钢制成，达国际标准，内径450mm，配篮网。 5、篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米 6、紧固件：所有紧固件均采用优质螺丝，表面热镀锌处理，保证长年不生锈。 7、移动：配有走轮，方向操纵杆和轮子升降操作杆。 ★8、防护措施：前立柱、底座前部配有专用护套，底座下部设有防震垫。 ★9、需提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告原件。 | 户外用，不能固定在地面，须增加配重2套 | 2套 |
| 篮球记录牌 | 显示面积1.5（±0.5）平米可移动。 一、显示屏： 像素点间距：5mm ；屏体亮度≥6000cd/ ㎡；基色：红色+绿色+蓝色；发光点颜色组合：1R1G1B； 红绿蓝亮度配色比例为R ：G：B=3:6：1 （白平衡）；物理密度：40000 点/㎡ 二、支持音频输出； 三、中控管理比分控制系统 无需电脑，采用手持终端与其配套周边辅助设备构成，通过手持终端设备连接无线网络与各控制设备通讯实现一键开/关馆内所有强弱电设备并进入播放预演状态，系统同时设置相应各项分项控制开关，以便日常紧急应对与维护。 控制程序通过TCP/IP协议对控制设备进行网络控制，部分设备需进行网络转换后发送进行控制，可对播放设备、弱电设备、强电设备进行控制，无线手持终端为Android系统。 系统控制时按照逻辑顺序设置开关先后顺序，时序开关相关设备。如先开启强电供电，后开启播放设备；关闭时先关闭播放设备，后关闭强电供电。也可针对相应设备需求的开关顺序进行时序设置，避免由于设备开关顺序错误导致相关故障，以及进行相关设备间的联动控制。通讯接口RS485+RS232；接口标准RS-232：DB9针式，RS-485：3线（ A+ B- G）；RS-485：静电防护 2KV，防雷保护；网口10/100/1000 MMbps。 技术要求： 1.一键开启、一键关闭 2.支持8路信号控制、单项启动、单项关闭 3.支持队名、比分修改、更换显示内容。 4.所有操作通过Android无线手持终端完成。 | 1套电子篮球计分仪 | 1套 |
| 羽毛球场地地胶 | 1、技术要求：整体厚度5.0mm±0.25 mm，耐磨层1.5mm±0.5mm，单片规格：15000mm×7100mm，在满足比赛标准情况下,根据场地实际情况合理布局，需满足以下技术参数： 硬度（邵A）：65-90；回弹值（%）：≥9；拉伸强度（Mpa）：≥6；拉断伸长率（%）：≥200 ；阻燃性（级） ：1；外观质量：色泽均匀、无明显色差、裂纹；表面基本平整无明显凹凸不平；最大厚度差值（mm） ：≤0.5；摩擦系数：1.5-2.0；聚氯乙烯单体（mg/kg）：≤5.0；重金属含量（mg/m2）：可溶性镉：≤20、可溶性铅：≤20；挥发物含量（mg/m2）：≤35。 2、该项其他规格型号及技术参数须符合国家羽毛球球比赛标准。提供：提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告、国家级检测中心出具的检测报告和省级及以上检测机构出具的检测报告（上述报告均需提供原件或复印件加盖生产单位公章）。 ※3、开标时须提供材料小样，规格为≥300mm×300mm。 ★4、所投产品必须为通过国际羽联（BWF）认证的产品，且在供货时，应在产品上有明显的BWF认证LOGO。 需配备卷垫器一个 | 1副标准羽毛球场地地胶 | 1副 |
| 室内羽毛球架 | 1、移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。 2、二立柱管采用Φ48×3mm国标钢管制作，其中一根立柱置有一系绳柱，另一立柱置有棘轮、紧线机构装置，通过手柄转动，实现球网的高度要求：1550mm。 3、羽毛球底座采用3mm钢板焊接而成，箱体尺寸：50mm×400mm×350mm（±10mm）,铸铁底座,单只配置铸铁配重不低于78kg。 4、每副配套6100mm×760mm标准羽毛球比赛专用网，球网线径2.0mm。网孔方形，各边长均在15-20毫米之间。 5、该项其他规格型号及技术参数须符合国家羽毛球比赛相关标准。提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告原件或复印件加盖生产单位公章。 需配2张羽毛球网 | 1套移动式羽毛球架每套配2张羽毛球网 | 1台 |
| 体操垫 | 可折叠，定制 120×200×10cm（±10mm），优质聚乙烯海绵，采用防水性帆布，四角为直角，表面平整、无褶皱、色泽均匀一致。 | 可用于跳高，标准体操垫 | 12副 |
| 可调式排球架 | 定制 1、配重箱式排球柱：可齿轮自动升降，移动式，高度可调； 2、零部件全采用金属结构件； 3、立柱配有安全保护帽，配置排球架专用网1副、钢丝绳1根； 4、外表面采用户外聚脂涂料静电喷涂处理。产品相关要求及质量符合 GB/T19851.13-2005 相关规定。 每个排球架配2张球网 |  | 4个 |
| 小型足球门 | 定制 足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；框架整体可移动，球门立杆和横梁均采用钢管制成，上设网钩，挂网方便，球网系线柱两侧撑杆采用钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂。产品质量符合GB/T19851.15-2005相关规定。该项其他规格型号及技术参数须符合国家五人制足球比赛相关标准 每个球门配2张球网 | 五人制 | 4个 |
| 可折叠乒乓球台 | 室内，台面尺寸：2740×1525mm，台高：760mm。高密度板台面，弹性均匀度:≤10MM；台面光泽度:≤10度；台面摩擦系数:≤0.4；球台稳定性:≤7MM金属框架。40MM方管外脚，台脚装75MM脚轮。球台台面与优质型钢联结，确保台面平整。台面间联结，整体折叠，操作方便，推移轻巧灵活，高度可调。 ★投标人所投产品品牌须曾为省级以上乒乓球赛事提供比赛用台，开标时提供相应证明材料。 |  | 10张 |
| 乒乓球场地地胶 | 1、技术要求：整体厚度5.0mm±0.25 mm，耐磨层1.5mm±0.5mm，参考规格：1500mm×1800mm，在满足比赛标准情况下,根据场地实际情况合理布局，需满足以下技术参数： 材质：PVC。1；外观质量：色泽均匀、无明显色差、裂纹；表面基本平整无明显凹凸不平；2、该项其他规格型号及技术参数须符合国家兵乓求比赛标准。※4、开标时须提供材料小样，规格为≥300mm×300mm。5、乒乓球场地地胶于羽毛球场地地胶必须同一品牌。 | 8mX22.5m | 2张 |
| 围挡 | ≥1400mm×700mm，金属框架，防水尼龙布。 |  | 150个 |