关于三里河办事处学校教学一体机及讲桌采购项目（项目编号JZZFCG2019190）变更及开标延期说明

各潜在投标人：
三里河办事处学校教学一体机及讲桌采购项目（项目编号JZZFCG2019190）于2019年8月5日在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）、青岛市政府采购网及胶州市公共资源交易网http://ggzy.jiaozhou.gov.cn）发布招标公告，现对招标文件做出以下变更及延期说明：
1、 变更
原招标文件：
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	推拉黑板
	尺寸:4000mm *1300mm。须保证与交互平板配套；支持居中安装，有活动的复合黑板可完全遮挡、保护电子白板。活动黑板保护电子白板后可锁定位置，采用密码锁；活动板面要有圆弧拉手。高清视频展台内嵌在黑板一侧，整体成型。
书写面颜色:墨绿色;
书写面材质:采用国际知名品牌优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.4mm，涂层硬度≥3（莫氏），涂漆采用丙烯酸树脂漆;
表面粗糙度:≤12μm;光泽度:光泽度≤6﹪没有明显眩光;背面加凹筋龙骨，材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm;采用防潮、吸音高强度蜂窝纸板或瓦楞纸板，厚度≥10mm;边框材料,亚光香槟色铝合金，壁厚≥1.5mm;
包角材料,抗疲劳ABC工程塑料，模具成型;黑板橡胶刷,采用优质橡胶刷安置在移动黑板下方两侧，方便粉笔灰尘清洁;粉笔灰盒:安在黑板边框两侧储存黑板橡胶刷清扫的粉笔末，可拆卸清洁;边框设计必须考虑白板USB线的走线路由，预留出线孔；黑板滑轮:侧U型导轨，每块移动黑板必须安装优质滑轮，数目≥4个，上下均匀安装:黑板边框内部两侧必须安装缓冲垫，每侧安装数目≥2;安装锁扣，可实现对黑板的锁定；使用普通粉笔手感流畅、摩擦力适度，笔迹均匀、线条明显;用干式板擦擦拭两遍无明显残迹,用湿布擦拭不留任何残迹;内嵌的电子白板可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除，黑板边框根据白板尺寸预留固定位置方便白板安装和固定。
	台
	1

	2
	●
交互平板65寸
	1、 硬件功能
1、 屏幕类型:LED背光A规屏；书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏。
2、 显示尺寸:≥65英寸,显示比例:16:9(全屏) 。
3、 可视角度:≥178°,物理分辨率:≥1920*1080。
4、 内置≥2*15W扬声器,保证扩声音质。
5、 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常触控及书写。
★6、整机具备至少1路前置HDMI接口及2路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。

★7、交互平板具备带有中文标识的前置一键硬件还原按键。8、 触控技术：内置红外触摸感应模组,可实现10点触摸，在嵌入式操作系统下至少支持十笔书写，在Windows操作系统下至少支持10笔书写，任意通道下支持十笔批注。
9、 内置Android 6.0以上的操作系统。具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。
10、 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、红外框、内嵌电脑 、屏温监控等进行状态提示、及故障提示。
11、 为教师操作便捷、所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。
12、 所投产品具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。
13、 所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔记，方便教师板书及批注重点。
★14、 插拔式电脑：采用模块化电脑方案，采用Intel通用80pin接口，预装正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。
15、 处理器：采用I5处理器，内存≥4G内存，硬盘≥128G固态硬盘。
16、 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上≥4个USB接口，其中≥2个为USB3.0接口。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；≥1路DP。
★17、提供第三方检测机构出具的检测报告复印件投标单位公章的电子文档或是扫描件，检测报告应体现以上要求的第6、7、10、11项内容。

二、教学软件功能
1、 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。
2、 软件提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。课堂活动中涵盖情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等至少6个环节，支持调整各个环节顺序或增删环节。
3、 教学云平台可针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的教学资源，提高教师授课及备课效率。
4、 学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法等；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具及flash动画，且动画支持一键全屏显示。
5、 提供丰富的学科试题库，支持教师自定义题目，能够自定义单选、多选、判断、解答等多种类型题目。学科试题库提供按学科知识点与学科教材目录同步检索方式，方便教师使用。
★6、 提供人民教育出版社针对本项目出具的数字教材免费正版证明文件，资源素材内容覆盖普教各年级相关学科的教学要求，教师易学、易用、易操作；符合当前教育理念，数字资源内容与新一轮的课程标准及现行教材完全配套相符，能够满足广大中学教师同步教学、备课及教务管理的需求，具有可拓展性和前瞻性，并能根据中学教材内容的变化随时更新、补充。
★注：开标时，提供人民教育出版社针对本项目出具的数字教材免费正版证明文件原件的电子文档或是扫描件。

三、智能教学资源
1、同步教学资源
1) 教学视频资源：教学微课程及同步视频资源提供与课堂同步、知识考点精讲的微课程，数量不低于10000节；提供与课堂同步紧扣教学大纲的名师知识讲解视频及直击考点、重难点的特教讲解视频，数量不低于10000节。
2) 虚拟动画实验：提供物理及化学动漫仿真实验，数量不低于150个。
3) 资源内容及形式：内容上涵盖教案、教学课件、教学素材、同步视频、课堂练习、拓展训练、同步动漫、练习作业等，形式上包括文本、视频、动漫、图片、音频、微课等多元化优质资源，数量不得低于10万条，试题数量不得低于30万道，以满足不同教学情境的需要。
2、 虚拟仿真学科工具
1） 动态实验生成功能：内置基于新课标教材的物理、化学教学实验，提供实验器材、实验装置、以及部分高位实验设备，支持实验结果跟踪以及交互实验操作功能；
2） 实验考点：提供与实验同步的考点分析，帮助学生及时加强重、难点的学习。
3、教师备课：支持老师本地电脑或者U盘教学素材资源的选择，支持通过教学资源管理平台活动当前课的教学素材资源，支持选择对应课中的通过教学资源内容的选取，通过一键添加的方式快速把所选择的教材素材资源放置到课文对应的位置，实现一键轻松备课功能，支持任意设备上备课生成的资源进行上传和导出功能。
4、课堂授课
1） 课堂讲解：支持老师选择黑板、白板、拼音、汉字、作文格等多形式讲解批注模式功能，支持在课本的任意位置实现任意大小区域的截图后放大、聚焦，跳转讲解批注模板后的课堂讲解功能，支持截图后进行放大、聚焦、以及跳转进入课堂讲解功能，支持用不同颜色字体在课本任意界面进行原笔迹批注讲解功能。支持原笔迹手写识别成中英文字、词、句的标准字体的功能。支持手写识别后的字符词典反查功能，可以查找中英文字词的解释，发音，汉字书写功能。
2） 微课录制：支持任意功能和界面操作的场景下录制微课程，在课堂教学的同时生成重要知识点内容的微课，通过上传保存后形成。
四、多屏互动
1、 支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接。
2、 可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注。
3、 可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面。
4、 可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt/白板课件。
5、 可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至PC端。
6、 可实现u盘文件直读功能。
7、 可实现一键切换电脑窗口文件功能。
8、 可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面。
9、 可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启。
五、课堂管理
1、 课堂评价支持老师随时随地对学生进行评价。支持对全班或单个学生进行评价，评价结果三秒内可撤回。
2、 支持查看所有班级学生的评价得分，界面、评价项、移动端头像均采用卡通化方式，提供课堂趣味性。
3、 为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。
4、 支持一体机桌面光荣榜功能，可显示班级学生的当天、本周的排名情况，可设置隐藏。
5、 支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用，且各端数据互通。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生的近期表现。
六、 智能教学管理与家校共育系统
1、 教师端
1） 班级创建
a) 创建班级：支持老师选择学校、年级、创建班级，班级名称支持自定义。
b) 邀请成员：支持班主任以告知邀请码、QQ及微信分享班级专属的邀请 H5 页面跳转并生成班级专属H5页面、短信、可打印的班级通知单等多种方式邀请家长和老师，支持对申请进班的老师进行批准或拒绝。
2） 家校沟通
3） 通知功能
a) 支持编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。家长收到通知后可选择某项内容，进行信息反馈。最多支持6个回执选项。
b) 通知支持撰写1000字以内的文字，支持图片、拍照、语音、文件等附件。图片支持拍照或相册上传（至多9张），支持原图上传。支持上传一条5分钟以内的录音。支持上传200M 以内的txt、ppt、word、excel 、MP4格式的视频等常见格式的文件，并支持在移动端进行预览、查看。每条通知支持发送3个文件。
c) 已发送或已收到的通知支持转发，支持对转发的内容进行编辑。
4） 讨论组
a) 支持设置讨论截止时间，到时间后全员自动禁止发言。
b) 讨论组创建者可撤回任意成员的消息。
c) 通过一对一沟通页面的设置按钮，可直接查看家长手机号并拨打他的电话。
2、 家长端
1） 家校互动
a) 支持查看学生所在班级信息及班级内所有学科老师，并支持发起与任一科任老师的一对一沟通。
b) 支持接收老师的通知、学习任务、一对一消息及讨论组内消息。通知支持进行回执选择，学习任务支持以文字、语音、图片的形式提交，老师批改后可查看老师的评价。
c) 支持接收学生的课堂表现评价统计报表，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值。
d) 支持撰写请假条发给老师，请假条支持选择请假时间、事由及原因。老师批复后可第一时间查看到。
	台
	1

	3
	高清壁挂展台
	一、硬件参数
1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计。
2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。
3.拍摄幅面不小于A4。
4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头。
5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA
6. 图像色彩：24位
7. 输出格式：图片JPG，视频MP4 
8. 光源： LED灯补光，支持5级调光
9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。
10.对焦/白平衡：自动
11.整机具有安全锁
12.供电方式：USB供电
13.清晰度：中心不小于1200线
	台
	1


现变更为：
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	推拉黑板
	尺寸:4000mm *1300mm。须保证与交互平板配套；支持居中安装，有活动的复合黑板可完全遮挡、保护电子白板。活动黑板保护电子白板后可锁定位置，采用密码锁；活动板面要有圆弧拉手。高清视频展台内嵌在黑板一侧，整体成型。
书写面颜色:墨绿色;
书写面材质:采用国际知名品牌优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.4mm，涂层硬度≥3（莫氏），涂漆采用丙烯酸树脂漆;
表面粗糙度:≤12μm;光泽度:光泽度≤6﹪没有明显眩光;背面加凹筋龙骨，材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm;采用防潮、吸音高强度蜂窝纸板或瓦楞纸板，厚度≥10mm;边框材料,亚光香槟色铝合金，壁厚≥1.5mm;
包角材料,抗疲劳ABC工程塑料，模具成型;黑板橡胶刷,采用优质橡胶刷安置在移动黑板下方两侧，方便粉笔灰尘清洁;粉笔灰盒:安在黑板边框两侧储存黑板橡胶刷清扫的粉笔末，可拆卸清洁;边框设计必须考虑白板USB线的走线路由，预留出线孔；黑板滑轮:侧U型导轨，每块移动黑板必须安装优质滑轮，数目≥4个，上下均匀安装:黑板边框内部两侧必须安装缓冲垫，每侧安装数目≥2;安装锁扣，可实现对黑板的锁定；使用普通粉笔手感流畅、摩擦力适度，笔迹均匀、线条明显;用干式板擦擦拭两遍无明显残迹,用湿布擦拭不留任何残迹;内嵌的电子白板可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除，黑板边框根据白板尺寸预留固定位置方便白板安装和固定。
	台
	36

	2
	●
交互平板65寸
	2、 硬件功能
1、 屏幕类型:LED背光A规屏；书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏。
2、 显示尺寸:≥65英寸,显示比例:16:9(全屏) 。
3、 可视角度:≥178°,物理分辨率:≥1920*1080。
4、 内置≥2*15W扬声器,保证扩声音质。
5、 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常触控及书写。
★6、整机具备至少1路前置HDMI接口及2路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。

★7、交互平板具备带有中文标识的前置一键硬件还原按键。8、 触控技术：内置红外触摸感应模组,可实现10点触摸，在嵌入式操作系统下至少支持十笔书写，在Windows操作系统下至少支持10笔书写，任意通道下支持十笔批注。
9、 内置Android 6.0以上的操作系统。具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。
10、 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、红外框、内嵌电脑 、屏温监控等进行状态提示、及故障提示。
11、 为教师操作便捷、所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。
12、 所投产品具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。
13、 所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔记，方便教师板书及批注重点。
★14、 插拔式电脑：采用模块化电脑方案，采用Intel通用80pin接口，预装正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。
15、 处理器：采用I5处理器，内存≥4G内存，硬盘≥128G固态硬盘。
16、 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上≥4个USB接口，其中≥2个为USB3.0接口。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；≥1路DP。
★17、提供第三方检测机构出具的检测报告复印件投标单位公章的电子文档或是扫描件，检测报告应体现以上要求的第6、7、10、11项内容。

二、教学软件功能
1、 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。
2、 软件提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。课堂活动中涵盖情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等至少6个环节，支持调整各个环节顺序或增删环节。
3、 教学云平台可针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的教学资源，提高教师授课及备课效率。
4、 学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法等；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具及flash动画，且动画支持一键全屏显示。
5、 提供丰富的学科试题库，支持教师自定义题目，能够自定义单选、多选、判断、解答等多种类型题目。学科试题库提供按学科知识点与学科教材目录同步检索方式，方便教师使用。
★6、 提供人民教育出版社针对本项目出具的数字教材免费正版证明文件，资源素材内容覆盖普教各年级相关学科的教学要求，教师易学、易用、易操作；符合当前教育理念，数字资源内容与新一轮的课程标准及现行教材完全配套相符，能够满足广大中学教师同步教学、备课及教务管理的需求，具有可拓展性和前瞻性，并能根据中学教材内容的变化随时更新、补充。
★注：开标时，提供人民教育出版社针对本项目出具的数字教材免费正版证明文件原件的电子文档或是扫描件。

三、智能教学资源
1、同步教学资源
1) 教学视频资源：教学微课程及同步视频资源提供与课堂同步、知识考点精讲的微课程，数量不低于10000节；提供与课堂同步紧扣教学大纲的名师知识讲解视频及直击考点、重难点的特教讲解视频，数量不低于10000节。
2) 虚拟动画实验：提供物理及化学动漫仿真实验，数量不低于150个。
3) 资源内容及形式：内容上涵盖教案、教学课件、教学素材、同步视频、课堂练习、拓展训练、同步动漫、练习作业等，形式上包括文本、视频、动漫、图片、音频、微课等多元化优质资源，数量不得低于10万条，试题数量不得低于30万道，以满足不同教学情境的需要。
2、 虚拟仿真学科工具
1） 动态实验生成功能：内置基于新课标教材的物理、化学教学实验，提供实验器材、实验装置、以及部分高位实验设备，支持实验结果跟踪以及交互实验操作功能；
2） 实验考点：提供与实验同步的考点分析，帮助学生及时加强重、难点的学习。
3、教师备课：支持老师本地电脑或者U盘教学素材资源的选择，支持通过教学资源管理平台活动当前课的教学素材资源，支持选择对应课中的通过教学资源内容的选取，通过一键添加的方式快速把所选择的教材素材资源放置到课文对应的位置，实现一键轻松备课功能，支持任意设备上备课生成的资源进行上传和导出功能。
4、课堂授课
1） 课堂讲解：支持老师选择黑板、白板、拼音、汉字、作文格等多形式讲解批注模式功能，支持在课本的任意位置实现任意大小区域的截图后放大、聚焦，跳转讲解批注模板后的课堂讲解功能，支持截图后进行放大、聚焦、以及跳转进入课堂讲解功能，支持用不同颜色字体在课本任意界面进行原笔迹批注讲解功能。支持原笔迹手写识别成中英文字、词、句的标准字体的功能。支持手写识别后的字符词典反查功能，可以查找中英文字词的解释，发音，汉字书写功能。
2） 微课录制：支持任意功能和界面操作的场景下录制微课程，在课堂教学的同时生成重要知识点内容的微课，通过上传保存后形成。
四、多屏互动
1、 支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接。
2、 可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注。
3、 可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面。
4、 可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt/白板课件。
5、 可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至PC端。
6、 可实现u盘文件直读功能。
7、 可实现一键切换电脑窗口文件功能。
8、 可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面。
9、 可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启。
五、课堂管理
1、 课堂评价支持老师随时随地对学生进行评价。支持对全班或单个学生进行评价，评价结果三秒内可撤回。
2、 支持查看所有班级学生的评价得分，界面、评价项、移动端头像均采用卡通化方式，提供课堂趣味性。
3、 为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。
4、 支持一体机桌面光荣榜功能，可显示班级学生的当天、本周的排名情况，可设置隐藏。
5、 支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用，且各端数据互通。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生的近期表现。
六、 智能教学管理与家校共育系统
1、 教师端
1） 班级创建
a) 创建班级：支持老师选择学校、年级、创建班级，班级名称支持自定义。
b) 邀请成员：支持班主任以告知邀请码、QQ及微信分享班级专属的邀请 H5 页面跳转并生成班级专属H5页面、短信、可打印的班级通知单等多种方式邀请家长和老师，支持对申请进班的老师进行批准或拒绝。
2） 家校沟通
3） 通知功能
a) 支持编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。家长收到通知后可选择某项内容，进行信息反馈。最多支持6个回执选项。
b) 通知支持撰写1000字以内的文字，支持图片、拍照、语音、文件等附件。图片支持拍照或相册上传（至多9张），支持原图上传。支持上传一条5分钟以内的录音。支持上传200M 以内的txt、ppt、word、excel 、MP4格式的视频等常见格式的文件，并支持在移动端进行预览、查看。每条通知支持发送3个文件。
c) 已发送或已收到的通知支持转发，支持对转发的内容进行编辑。
4） 讨论组
a) 支持设置讨论截止时间，到时间后全员自动禁止发言。
b) 讨论组创建者可撤回任意成员的消息。
c) 通过一对一沟通页面的设置按钮，可直接查看家长手机号并拨打他的电话。
2、 家长端
1） 家校互动
a) 支持查看学生所在班级信息及班级内所有学科老师，并支持发起与任一科任老师的一对一沟通。
b) 支持接收老师的通知、学习任务、一对一消息及讨论组内消息。通知支持进行回执选择，学习任务支持以文字、语音、图片的形式提交，老师批改后可查看老师的评价。
c) 支持接收学生的课堂表现评价统计报表，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值。
d) 支持撰写请假条发给老师，请假条支持选择请假时间、事由及原因。老师批复后可第一时间查看到。
	台
	36

	3
	高清壁挂展台
	一、硬件参数
1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计。
2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。
3.拍摄幅面不小于A4。
4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头。
5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA
6. 图像色彩：24位
7. 输出格式：图片JPG，视频MP4 
8. 光源： LED灯补光，支持5级调光
9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。
10.对焦/白平衡：自动
11.整机具有安全锁
12.供电方式：USB供电
13.清晰度：中心不小于1200线
	台
	36


二、延期说明：
原招标文件：

网上报名、网上下载招标文件时间、开标时间、投标截止时间为2019年8月9日14时00分。

现延期：

网上报名、网上下载招标文件时间、开标时间、投标截止时间为2019年8月12日14时00分。
其他内容不变。以上内容与招标文件不一致处，以此说明为准。
联 系 人：孙聪

联系电话：0532-86121177

邮箱：hbmj2008@126.com
胶州市三里河街道办事处
青岛名杰信项目管理有限公司                                                      

2019年8月6日  

