# 青岛市水利工程交易系统

# 造价数据交换及应用规程

Cost Data Exchange and Application Regulations of Qingdao water conservancy project trading system

前  言

为提升青岛市水利工程电子化、智能化评标水平，保证不同水利工程计价软件在青岛市公共资源交易平台正常数据交换，制订并颁布本规程。青岛市水利工程交易系统造价数据交换及应用规程，反映了水利工程计价工作中分部分项工程综合价格、工程量清单及其输出项目文件的数据库结构和数据之间的相互关系。

本规程分5章和3个附录，主要内容是：总则、术语、基本规定、数据格式、清标检查以及附录。

本规程起草单位：青岛市行政审批服务局、青岛市水务管理局、青岛福莱易通软件有限公司、青岛市水利勘测设计研究院有限公司。

本规程由青岛市行政审批服务局、青岛市水务管理局管理。

目  次

1  总则	6

2  术语	7

3  基本规定	9

4  数据格式	11

4.1建设项目	11

4.2单位工程	17

5  清标检查	30

5.1符合性检查	30

5.2计算性检查	33

5.3合理性检查	36

附录A  费用名称与费用代号对照表	38

附录B  定额标识表	40

附录C  费用类别表	41

本规程用词说明	43

引用标准名录	44

附：条文说明	45

Contents

1  General provisions	6

2  Terms and definitions	7

3  Basic requirement	9

4  Data Format	11

4.1  Construction Project	11

4.2  Unit Works	17

5  Clear mark inspection 	30

5.1  Compliance check	30

5.2  Computational check	33

5.3  Rationality check	36

Appendix A  Comparison table between expense name and expense code	38

Appendix B  Quota table	40

Appendix C  Cost category table	41

Explanation of Wording in this Standard	43

List of Quoted Standard	44

Addition: Explanation of Provisions	45

# 1  总 则

1.0.1  为规范青岛市水利工程招标投标中造价电子数据交换格式，促进数据共享与利用，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于青岛市水利工程招标工程量清单、招标控制价、投标报价的造价电子数据交换。用于交换的水利工程招标投标造价电子数据应符合本规程。

1.0.3  青岛市水利工程招标投标造价电子数据，除应遵守本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术 语

2.0.1 XML标记语言xml markup language

一种可扩展的标记语言，是一种应用程序之间数据交换的开放式机制。

2.0.2元素    element

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元，是工程造价电子数据不可分割的基本单位。元素是开始标签、结束标签以及两者之间的所有内容，包括属性、注释、文本和子元素。

2.0.3 XML文件结构    xml schema

用于描述和规范XML文件逻辑结构的一种格式，定义了XML文件中出现的元素、属性、顺序、数据类型、默认值、约束条件等。

2.0.4  数据交换    data exchange

工程造价电子数据在计价软件、交易平台之间的数据信息传递。

2.0.5项目 project

为实现一定功能价值目标，在特定约束条件下一次性组织实施任务的活动过程，可以分为工程、货物、服务等项目，包含一个或多个招标项目。

2.0.6招标项目 tendering project

项目中组织实施一次招标投标全流程的基本单元，可以包括一个或多个标段（包）。

2.0.7标段（包）bid section (package)

根据实际需要，依据一定的约束条件及标准，对招标项目构成内容进行合理划分，成为最基本的交易管理单元。

2.0.8  招标文件制作软件tender document creation software

招标人用于制作招标文件的专用客户端软件，是交易平台的组成部分，主要具备招标文件导入、招标文件内容编辑、文件格式转换、招标文件生成、分类整理等功能。

2.0.9  投标文件制作软件bidding document creation software

投标人用于制作投标文件的专用客户端软件，是交易平台的组成部分，主要具备招标文件导入、投标文件内容编辑、文件格式转换、投标文件生成、分类整理等功能。

2.0.10  计价软件valuation software

与交易平台兼容对接，用于制作、生成招标工程量清单、已标价工程量清单报价的工程计价系统软件。

2.0.11  LZW算法lempel-ziv-welch encoding

LZW算法又叫“串表压缩算法”，就是通过建立一个字符串表，用较短的代码来表示较长的字符串来实现压缩。

- 基本规定

3.0.1本规程应使用XML1.0版本，采用UTF-8编码描述水利工程招标投标造价电子数据。

3.0.2本规程的数据格式由数据元素名称、说明、关系图、属性定义表、注等内容组成，XML文件除应符合本规程中数据格式规定外，尚应符合下列规定：

1.XML文件的文件头必须是“<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8"? >”；

2.XML文件中的内容，必须符合XML的语法规定。特殊字符如“&”、“<”、“>”等应进行转义后再存储，相关应用软件、系统使用时应对转义符还原；

3.XML文件的内容必须符合本规程的数据格式规定。

3.0.3本规程元素名称及其属性名称、费用代号的命名规则应按下列规定执行：

1.元素名称及其属性名称应采用英文或英文缩写规则命名；

2.费用代号按本规程附录A的规定取值，不得重名；

3.本规程附录A没有包含的费用，可直接用以元为单位的金额数值表示。

3.0.4计算基数可由费用行代号、费用代号、数字、四则运算符号、小括号。

3.0.5本规程中的数据类型定义应按下列规定执行：

1.String：字符串，默认值应为空；

2.Double：双精度浮点型，默认值应为0；

3.Decimal：双精度浮点型，默认值应为0，小数点后保留两位小数；

4.Integer：整型，默认值应为0；

5.Boolean：布尔型，True代表真，False代表假，默认值应为假；

6.Datetime：日期时间型，格式应为YYYY-MM-DDTHH:MM:SS。

3.0.6本规程属性定义表中“必填”表示该属性必须有数值；“大小”表示该属性的最大存储空间，单位为字节。

3.0.7数据存储及有效小数位精度应按下列规定执行：

1.人工材料设备机械消耗量、含量、数量，配合比用料含量，机械台班费用组成类数据小数点位数按实计取且小数点后不得超过6位小数；

2.工程量、数量类数据小数点位数按实计取且小数点后不得超过6位小数；

3.金额、合价、费用类数据，应以“元”为单位，特殊说明除外，精确到小数点后2位；

4.费率类数据，应按百分数存储，小数点位数按实计取且小数点后不得超过6位小数。

3.0.8清标系统采用的清标数据库应参照本规程的相应属性定义表。

3.0.9造价接口文件后缀：

采用LZW算法压缩，压缩后的文件扩展名：slzj。

4数据格式

4.1建设项目

4.1.1建设项目的元素名称ConstructionProject，是整个XML的根元素，子元素应为SystemInfo（系统信息）、TendererInfo（招标信息）、TenderLimitInfo（招标控制价信息）、BidderInfo（投标信息）、SectionalWorks（单项工程）、AttrInfo（工程特征信息），见图4.1.1，属性定义应符合表4.1.1的规定。

图4.1.1 建设项目元素关系

表4.1.1 建设项目属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 编号 | String | 10 | √ | 填写见注1 |
| 2 | Name | 项目名称 | String | 200 | √ |  |
| 3 | Segment | 标段（包）名称 | String | 50 |  |  |
| 4 | FileKind | 文件类型 | Integer |  | √ | 填写见注2 |
| 5 | TaxModel | 计税模式 | Integer |  | √ | 填写见注3 |
| 6 | StandardName | 数据交换标准名称 | String | 50 | √ | 填写见注4 |
| 7 | StandardNumber | 数据交换标准编号 | String | 50 | √ | 填写见注5 |
| 8 | Explains | 总说明 | String | 5000 |  |  |
| 9 | Total | 金额（元） | Decimal | 20,2 |  |  |
| 10 | ProvisionalSums | 预留金 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 11 | ProvisionalMaterial | 暂估价材料 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 12 | Aqwmcsf | 安全文明生产措施费 | Decimal | 20,2 |  |  |

注：1 Number（编号）：是标段中唯一的6位编码，形如“000001”, “000002”，并且建设项目元素、单项工程元素、单位工程元素、分部工程元素中的Number属性的值不得重复。

2 FileKind（文件类型）： 1=招标工程量清单；2=招标控制价；3=投标报价。

3 TaxModel（计税模式）：1= 一般计税法。

4 StandardName（数据交换标准名称）：默认值为“青岛市水利工程交易系统造价数据交换  及应用规程”。

5 StandardNumber（数据交换标准编号）：默认值为“ytslzj1.0”。

4.1.2系统信息的元素名称SystemInfo，记录文件编制的软件、硬件等信息，见图4.1.2，属性定义应符合表4.1.2的规定。

图 4.1.2 系统信息元素关系

表 4.1.2 系统信息属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SoftWareComName | 计价软件供应商 | String | 100 | √ |  |
| 2 | SoftWareName | 计价软件名称 | String | 50 | √ |  |
| 3 | SoftWareVersion | 计价软件版本号 | String | 50 | √ |  |
| 4 | SoftWareNumber | 计价软件加密锁号 | String | 50 | √ |  |
| 5 | RealName | 计价软件加密锁号对应的单位实名 | String | 200 | √ |  |
| 6 | CPUInfo | CPU信息 | String | 50 | √ |  |
| 7 | MacAddress | Mac地址 | String | 200 | √ | 填写见注1 |
| 8 | DiskInfo | 硬盘序列号 | String | 200 | √ | 填写见注1 |
| 9 | MakeDate | 文件生成时间 | Datetime |  | √ | 填写见注2 |

注：1如果 “Mac地址”、“硬盘序列号”有多个，每个之间用分隔符“|”隔开。

2 MakeDate（文件生成时间）：生成工程造价文件数据时的计算机系统时间，格式为

YYYY-MM-DDTHH:MM:SS。

3 SoftWareNumber（计价软件加密锁号）、CPUInfo（CPU信息）、MacAddress（Mac地址）、DiskInfo（硬盘序列号）、RealName（计价软件加密锁号对应的单位实名）这五项必须先进行BASE64转码后再保存。

4.1.3招标信息的元素名称TendererInfo，记录招标工程量清单的编制信息，见图4.1.3，属性定义应符合表4.1.3的规定。

图 4.1.3 招标信息元素关系

表 4.1.3 招标信息属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tenderername | 招标人名称 | String | 50 | √ |  |
| 2 | TenderAuthorizer | 招标单位法定代表人或其授权人 | String | 20 |  |  |
| 3 | TenderCompiler | 招标人编制人员 | String | 20 |  |  |
| 4 | Consultant | 造价咨询 | String | 50 | √ | 填写见注 |
| 5 | ConsultantAuthorizer | 造价咨询法定代表人或其授权人 | String | 20 |  |  |
| 6 | ConsultantExaminer | 造价咨询审核人 | String | 20 |  |  |

续表 4.1.3

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ConsultantExamineDate | 造价咨询审核时间 | Datetime |  |  |  |
| 8 | CompileDate | 编制时间 | Datetime |  |  |  |

注：Consultant（造价咨询）：必须填写，不得为空，如无造价咨询，则应填写“无”。

4.1.4招标控制价信息的元素名称TenderLimitInfo，记录招标控制价的编制信息，见图4.1.4，属性定义应符合表4.1.4的规定。

图 4.1.4 招标控制价信息元素关系

表4.1.4 招标控制价信息属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tenderername | 招标人名称 | String | 50 | √ |  |
| 2 | TenderAuthorizer | 招标单位法定代表人或其授权人 | String | 20 |  |  |
| 3 | TenderCompiler | 招标人编制人员 | String | 20 |  |  |
| 4 | Consultant | 造价咨询 | String | 50 | √ | 填写见注 |
| 5 | ConsultantAuthorizer | 造价咨询法定代表人或其授权人 | String | 20 |  |  |
| 6 | ConsultantExaminer | 造价咨询审核人 | String | 50 |  |  |
| 7 | CompileDate | 编制时间 | Datetime |  |  |  |
| 8 | ConsultantExamineDate | 造价咨询审核时间 | Datetime |  |  |  |
| 9 | TenderSumLimit | 控制价（最高投标限价） | Decimal | 20,2 | √ |  |

注：Consultant（造价咨询）：必须填写，不得为空，如无造价咨询，则应填写“无”。

4.1.5投标信息的元素名称BidderInfo，记录投标报价文件的编制信息，见图4.1.5，属性定义应符合表4.1.5的规定。

图 4.1.5 投标信息元素关系

表 4.1.5 投标信息属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BidName | 投标人名称 | String | 50 | √ |  |
| 2 | Tenderername | 招标人名称 | String | 50 | √ |  |
| 3 | BidAuthorizer | 投标单位法定代表人或其授权人 | String | 20 |  |  |
| 4 | BidTotal | 投标报价金额（元） | Decimal | 20,2 | √ |  |
| 5 | BidCompiler | 投标人编制人员 | String | 20 |  |  |
| 6 | BidCompileDate | 投标人编制时间 | Datetime |  |  |  |

4.1.6工程特征信息的元素名称AttrInfo，记录建设项目、单项工程和单位工程的工程概况、特征说明等信息，子元素应为AttrInfoItem（工程特征信息明细），见图4.1.6，属性定义应符合表4.1.6的规定。

图 4.1.6 工程特征信息元素关系

表 4.1.6 工程特征信息明细属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 2 | Value | 内容 | String |  |  |
| 3 | Code | 代号 | String |  |  |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

4.1.7单项工程的元素名称SectionalWorks，记录建筑安装工程的单项工程信息，子元素应为UnitWorks（单位工程）、AttrInfo（工程特征信息），见图4.1.7，属性定义应符合表4.1.7的规定。

图 4.1.7 单项工程元素关系

表 4.1.7 单项工程属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 编号 | String | 10 |  | 填写见注1 |
| 2 | Name | 工程名称 | String | 200 | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Decimal | 20,2 |  |  |
| 4 | ProvisionalSums | 预留金 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 5 | ProvisionalMaterial | 暂估价材料 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 6 | Aqwmcsf | 安全文明生产措施费 | Decimal | 20,2 |  |  |

注：1 Number（编号）：是标段中唯一的6位编码，形如“000001”, “000002”，并且建设项目元素、单项工程元素、单位工程元素、分部工程元素中的Number属性的值不得重复。

4.2 单位工程

4.2.1单位工程的元素名称UnitWorks，记录单项工程下的单位工程信息，子元素应为DivisionalAndElementalWorks（分部分项工程）、Sundry（其他项目）、Supplymaterials（甲供材料）、LMEMS（工料机汇总）、AttrInfo（工程特征信息），见图4.2.1，属性定义应符合表4.2.1-1的规定。

图 4.2.1 单位工程元素关系

表 4.2.1 单位工程属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 编号 | String | 50 |  | 填写见注1 |
| 2 | Name | 工程名称 | String | 200 | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Decimal | 20,2 |  |  |

续表 4.2.1

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Specialty | 专业类别 | String | 10 | √ | 填写见注2 |
| 5 | NormIdentity | 定额标识 | String | 10 |  | 填写见附录B |
| 6 | ProvisionalSums | 预留金 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 7 | ProvisionalMaterial | 暂估价材料 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 8 | Aqwmcsf | 安全文明生产措施费 | Decimal | 20,2 |  |  |

注：1 Number（编号）：是标段中唯一的6位编码，形如“000001”, “000002”，并且建设项目元素、单项工程元素、单位工程元素、分部工程元素中的Number属性的值不得重复。

2 Specialty（专业类别）：2101=水利建筑工程；2102=水利安装工程

4.2.2分部分项工程的元素名称DivisionalAndElementalWorks，记录单位工程的分部分项工程信息，子元素为DivisionalWorks（分部工程）、WorkElement（清单项目），见图4.2.2。

图 4.2.2 分部分项工程元素关系

4.2.3分部工程的元素名称DivisionalWorks，记录单位工程的分部工程信息，属性定义应符合表4.2.3的规定，子元素为WorkElement（清单项目），见图4.2.3。

图 4.2.3 分部工程元素关系

表 4.2.3 分部工程属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 编码 | String | 50 |  | 填写见注 |
| 2 | Name | 名称 | String | 200 | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Decimal | 20,2 |  |  |

注：Number（编号）：是标段中唯一的6位编码，形如“000001”, “000002”，并且建设项目元素、单项工程元素、单位工程元素、分部工程元素中的Number属性的值不得重复。

4.2.4清单项目的元素名称WorkElement，记录单位工程的分部分项工程量清单信息，属性定义应符合表4.2.4的规定，子元素为LMEME（工料机含量明细）、Norm（定额子目），见图4.2.4。

图 4.2.4 清单项目元素关系

表 4.2.4 清单项目属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Order | 序号 | String | 20 | √ |  |
| 2 | Number | 项目编码 | String | 20 | √ | 填写见注1 |
| 3 | Name | 项目名称 | String | 2000 | √ |  |
| 4 | Attr | 项目特征 | String | 2000 |  |  |
| 5 | WorkContent | 工作内容 | String | 2000 |  |  |
| 6 | Rule | 计算规则 | String | 2000 |  |  |
| 7 | Unit | 计量单位 | String | 50 | √ |  |
| 8 | Quantity | 工程量 | Double |  | √ |  |
| 9 | Price | 单价（元） | Decimal | 20,2 | √ |  |
| 10 | Total | 合价（元） | Decimal | 20,2 | √ |  |

续表 4.2.4

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Remark | 备注 | String | 2000 |  |  |
| 12 | Labor | 人工费 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 13 | Material | 材料费 | Decimal | 20,2 |  | 填写见注2 |
| 14 | Machine | 机械费 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 15 | OtherDirectFee | 其他直接费 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 16 | IndirectFee | 间接费 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 17 | Profit | 企业利润 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 18 | LimitedDifference | 材料价差 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 19 | MainMaterial | 未计价装置性材料费 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 20 | TaxFee | 税金 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 21 | Equipment | 设备费 | Decimal | 20,2 |  |  |
| 22 | Appraisal | 暂估价 | Decimal | 20,2 |  | 填写见注3 |

注：1 Number（项目编码）：单位工程下清单的项目编码必须唯一，不得重复。

2 Material（材料费）：不包含未计价装置性材料费

3 Appraisal（暂估价）：清单合价中的暂估价数值。

4.2.5定额子目的元素名称Norm，记录清单项目下的组价信息，属性定义应符合表4.2.5的规定。子元素为NormCharge（定额取费表）、LMEME（工料机含量明细），见图4.2.5。

图 4.2.5 定额子目元素关系

表 4.2.5 定额子目属性定义表

| 序号 |  | 属性名称 |  | 中文解释 |  | 数据类型 |  | 大小 |  | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Order |  | 序号 |  | String |  | 10 |  | √ |  |
| 2 |  | Number |  | 定额编码 |  | String |  | 10 |  | √ |  |
| 3 |  | Name |  | 定额名称 |  | String |  | 255 |  | √ |  |
| 4 |  | Unit |  | 单位 |  | String |  | 20 |  | √ |  |
| 5 |  | Quantity |  | 工程量 |  | Double |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Price |  | 单价（元） |  | Decimal |  | 20,2 |  |  |  |
| 7 |  | Total |  | 合价（元） |  | Decimal |  | 20,2 |  |  |  |
| 8 |  | Specialty |  | 专业类别 |  | String |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  | NormIdentity |  | 定额标识 |  | String |  | 10 |  |  | 填写见附录B |
| 10 | Remark |  | 备注 |  | String |  | 500 |  |  |  |  |
| 11 | Labor |  | 人工费 |  | Decimal |  | 20,2 |  |  |  |  |
| 12 | Material |  | 材料费 |  | Decimal |  | 20,2 |  |  |  | 填写见注 |
| 13 | Machine |  | 机械费 |  | Decimal |  | 20,2 |  |  |  |  |
| 14 | OtherDirectFee |  | 其他直接费 |  | Decimal |  | 20,2 |  |  |  |  |
| 15 | IndirectFee |  | 间接费 |  | Decimal |  | 20,2 |  |  |  |  |
| 16 | Profit |  | 企业利润 |  | Decimal |  | 20,2 |  |  |  |  |
| 17 | LimitedMaterial Difference |  | 材料价差 |  | Decimal |  | 20,2 |  |  |  |  |
| 18 | MainMaterial |  | 未计价装置性材料费 |  | Decimal |  | 20,2 |  |  |  |  |
| 19 | TaxFee |  | 税金 |  | Decimal |  | 20,2 |  |  |  |  |
| 20 | Equipment |  | 设备费 |  | Decimal |  | 20,2 |  |  |  |  |

注：1 Material（材料费）：不包含未计价装置性材料费

4.2.6定额取费表的元素名称NormCharge，记录定额子目的取费信息，其属性定义应符合表4.2.6的规定。

表 4.2.6 定额子目属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Order | 序号 | String | 10 | √ |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | 255 | √ |  |
| 3 | dQtyFormula | 计算基数 | Decimal | 20,2 | √ |  |

续表 4.2.6

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rate | 费率（%） | Double |  | √ |  |
| 5 | Total | 金额（元） | Decimal | 20,2 | √ |  |
| 6 | Category | 费用类别 | String | 10 | √ | 填写见附录C |

4.2.7其他项目的元素名称Sundry，记录单位工程中的其他项目费用信息，子元素应为SundryCosts（其他项目费）、ProvisionalSums（预留金）、ProvisionalMaterial（暂估价材料）、MaterialPurchaseFee（材料购置费）、MainContractorAttendance（总承包服务费）、DayWorkRate（零星工作费），见图4.2.7。

图 4.2.7  其他项目元素关系

4.2.8其他项目费的元素名称SundryCosts，记录单位工程的其他项目费用汇总信息，子元素应为SundryCostsItem（其他项目费明细），见图4.2.8，SundryCostsItem（其他项目费明细）属性定义应符合表4.2.8的规定。

图 4.2.8 其他项目费元素关系

表 4.2.8 其他项目费明细属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Order | 编号 | String | 20 | √ | 填写见注1 |
| 2 | Name | 项目名称 | String | 50 | √ |  |
| 3 | Unit | 单位 | String | 20 |  |  |
| 4 | Total | 金额（元） | Decimal | 20,2 | √ |  |
| 5 | Remark | 备注 | String | 2000 |  |  |
| 6 | Category | 费用类别 | String | 10 | √ | 填写见注2 |

注：1.Order（序号）：投标文件必须与招标文件保持一致，需单位工程内唯一。

2.Category（费用类别）：需单位工程内唯一, 填写见附录C。

4.2.9预留金的元素名称ProvisionalSums，记录单位工程的预留金信息，子元素应为ProvisionalSumsItem（预留金明细），见图4.2.9。ProvisionalSumsItem（预留金明细）的属性定义应符合表4.2.9的规定。

图 4.2.9 预留金元素关系

表 4.2.9 预留金明细属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Order | 序号 | String | 20 | √ | 填写见注 |
| 2 | Name | 项目名称 | String | 50 | √ |  |
| 3 | Unit | 单位 | String | 20 |  |  |
| 4 | Total | 金额（元） | Decimal | 20,2 | √ |  |

续表 4.2.9

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Remark | 备注 | String | 2000 |  |  |

注： Order（序号）：投标文件必须与招标文件保持一致，需单位工程内唯一。

4.2.10材料购置费的元素名称MaterialPurchaseFee，记录单位工程的材料购置费信息，子元素应为MaterialPurchaseFeeItem（材料购置费明细），见图4.2.10。MaterialPurchaseFeeItem（材料购置费明细）的属性定义应符合表4.2.10的规定。

图 4.2.10 材料购置费元素关系

表 4.2.10 材料购置费明细属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Order | 序号 | String | 20 | √ | 填写见注 |
| 2 | Name | 材料名称 | String | 50 | √ |  |
| 3 | Unit | 单位 | String | 20 |  |  |
| 4 | Total | 金额（元） | Decimal | 20,2 | √ |  |
| 5 | Remark | 备注 | String | 2000 |  |  |

注： Order（序号）：投标文件必须与招标文件保持一致，需单位工程内唯一。

4.2.11暂估价材料的元素名称ProvisionalMaterial，记录单位工程的暂估价材料信息，子元素应为ProvisionalMaterialItem（暂估价材料明细），见图4.2.11，ProvisionalMaterialItem（暂估价材料明细）属性定义应符合表4.2.11的规定。

图 4.2.11 暂估材料元素关系

表 4.2.11 暂估材料明细属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code | 暂估材料编码 | String | 50 | √ | 填写见注 |
| 2 | Name | 名称 | String | 255 | √ |  |

续表 4.2.11

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Specification | 型号规格 | String | 50 |  |  |
| 4 | Unit | 单位 | String | 20 | √ |  |
| 5 | TaxPrice | 含税价（元） | Decimal | 20,2 |  |  |
| 6 | NoTaxPrice | 除税价（元） | Decimal | 20,2 |  |  |
| 7 | TaxRate | 税率（%） | Double |  |  |  |
| 8 | Remark | 备注 | String | 1000 |  |  |

注：Code（暂估材料编码）：由招标人给定，同一单位工程中必须唯一，不得重复。暂估材料编号采用6位编号，形如ZG0001（其中ZG为固定格式，后4为标段内顺序流水编号），编号需在一个单位工程内唯一，同一个暂估材料不得出现两个编码。

4.2.12总承包服务费的元素名称MainContractorAttendance，记录单位工程的总承包服务费信息，子元素应为MainContractorAttendanceItem（总承包服务费明细），见图4.2.12。MainContractorAttendanceItem（总承包服务费明细）的属性定义应符合表4.2.12的规定。

图 4.2.12 总承包服务费元素关系

表 4.2.12 总承包服务费明细属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Order | 序号 | String | 20 | √ | 填写见注 |
| 2 | Name | 项目名称 | String | 50 | √ |  |
| 3 | dQtyFormula | 项目价值（元） | Decimal | 20,2 |  |  |
| 4 | Content | 服务内容 | String | 2000 |  |  |
| 5 | QtyFormula | 计算基础 | String | 255 |  |  |
| 6 | Rate | 费率 | Double |  | √ |  |
| 7 | Total | 金额（元） | Decimal | 20,2 | √ |  |
| 8 | Remark | 备注 | String | 2000 |  |  |

注：Order（序号）：投标文件必须与招标文件保持一致，需单位工程内唯一。

4.2.13零星工作项目费的元素名称DayWorkRate，记录单位工程的零星工作项目费信息，子元素应为DayWorkRateGroup（零星工作项目费标题），DayWorkRateGroup（零星工作项目费标题）子元素应为DayWorkRateItem（零星工作项目费明细），见图4.2.13。DayWorkRateGroup（零星工作项目费标题）属性定义应符合表4.2.13-1的规定，DayWorkRateItem（零星工作项目费明细）的属性定义应符合表4.2.13-2的规定。

图 4.2.13 零星工作项目费元素关系

表 4.2.13-1 零星工作项目费标题属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Order | 编号 | String | 20 | √ | 填写见注 |
| 2 | Name | 项目名称 | String | 50 | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Decimal | 20,2 | √ |  |
| 4 | Category | 费用类别 | String | 10 | √ | 填写见附录C |

注：Order（编号）：投标文件必须与招标文件保持一致，需单位工程内唯一。

表 4.2.13-2 零星工作项目费明细属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Order | 编号 | String | 20 | √ | 填写见注 |
| 2 | Name | 费用名称 | String | 50 | √ |  |
| 3 | Unit | 单位 | String | 20 |  |  |
| 4 | Quantity | 工程量 | Double |  | √ |  |
| 5 | Price | 单价（元） | Decimal | 20,2 | √ |  |
| 6 | Total | 金额（元） | Decimal | 20,2 | √ |  |

注：Order（编号）：投标文件必须与招标文件保持一致，需单位工程内唯一。

4.2.14甲供材料的元素名称SupplyMaterials，记录单位工程的甲供材料信息，子元素应为SupplyMaterialsItem（甲供材料明细），见图4.2.14，SupplyMaterialsItem（甲供材料明细）的属性定义应符合表4.2.14的规定。

图 4.2.14 甲供材料元素关系

表 4.2.14 甲供材料明细属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 工料机编码 | String | 50 | √ | 填写见注 |
| 2 | Name | 名称 | String | 255 | √ |  |
| 3 | Specification | 型号规格 | String | 50 |  |  |
| 4 | Unit | 单位 | String | 20 | √ |  |
| 5 | Quantity | 数量 | Double |  |  |  |
| 6 | TaxPrice | 含税价（元） | Decimal | 20,2 |  |  |
| 7 | NoTaxPrice | 除税价（元） | Decimal | 20,2 |  |  |
| 8 | TaxRate | 税率（%） | Decimal | 20,2 |  |  |
| 9 | Delivery | 交货方式 | String | 100 |  |  |
| 10 | Location | 送达地点 | String | 100 |  |  |
| 11 | Remark | 备注 | String | 255 |  |  |

注：Number（工料机编码）：由招标人给定，同一单位工程中必须唯一，不得重复。甲供材料编号采用6位编号，形如JG0001（其中JG为固定格式，后4为标段内顺序流水编号），编号需在一个单位工程内唯一，同一个甲供材料不得出现两个编码。

4.2.15工料机汇总的元素名称LMEMS(全称LabourMaterialsEquipmentsMachinesSummary)，记录单位工程的人工、材料、设备、机械台班用量汇总信息，子元素应为LMEMSI（全称LabourMaterialsEquipmentsMachinesSummaryItem）（工料机汇总明细），见图4.2.15，LMEMSI（工料机汇总明细）属性定义应符合表4.2.15的规定。

图 4.2.15 工料机汇总元素关系

表 4.2.15 工料机汇总明细属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Order | 序号 | String | 20 | √ |  |
| 2 | ID | 工料机ID | String | 20 | √ | 填写见注1 |
| 3 | Number | 工料机编码 | String | 50 | √ |  |
| 4 | Name | 名称 | String | 255 | √ |  |
| 5 | Specification | 型号规格 | String | 50 |  |  |
| 6 | Unit | 单位 | String | 20 | √ |  |
| 7 | Quantity | 数量 | Double |  |  |  |
| 8 | TaxRate | 除税率（%） | Double |  |  |  |
| 9 | NoTaxPrice | 除税编制价（元） | Decimal | 20,2 |  |  |
| 10 | TaxPrice | 含税编制价（元） | Decimal | 20,2 |  |  |
| 11 | Kind | 工料机类型 | Integer |  | √ | 填写见注2 |
| 12 | Concrete | 商品砼 | Boolean |  |  |  |
| 13 | MainMaterial | 主要材料 | Boolean |  |  |  |
| 14 | ProvisionalMaterial | 暂估价材料 | Boolean |  |  |  |
| 15 | Provider | 供料方式 | Integer |  |  | 填写见注3 |

续表 4.2.15

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Delivery | 交货方式 | String | 100 |  |  |
| 17 | Location | 送达地点 | String | 100 |  |  |
| 18 | ProducingArea | 产地 | String | 100 |  |  |
| 19 | Supplier | 厂家 | String | 100 |  |  |
| 20 | Remark | 备注 | String | 500 |  |  |

注：1 ID（工料机ID）：同一标段中必须唯一，不得重复。

2 Kind（工料机类型）：1=其他；2=人工；3=材料；4=机械；5=主材；6=设备；7=配合比(砂浆、混凝土)。

3 Provider（供料方式）：1=乙供；2=甲供。

4.2.16工料机含量明细的元素名称LMEME（全称：LabourMaterialsEquipmentsMachinesElement），记录清单的工料机消耗量、定额子目的工料机消耗量，见图4.2.16，为WorkElement（清单项目）、Norm（定额子目）的子元素，属性定义应符合表4.2.16的规定。

图 4.2.16 工料机含量明细元素关系

表 4.2.16 工料机含量明细属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 大小 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Order | 序号 | String | 20 | √ |  |
| 2 | ID | 工料机ID | String | 20 | √ | 填写见注 |
| 3 | Quantity | 消耗量 | Double |  | √ |  |
| 4 | MainMaterial | 主要材料 | Boolean |  | √ |  |
| 5 | ProvisionalMaterial | 暂估价材料 | Boolean |  | √ |  |

注：ID（工料机ID）：取自LMEMSI，同一标段中必须唯一。

5清标检查

5.1符合性检查

5.1.1工程造价查看按项目、单项工程、单位工程列出标段工程造价费用构成。需要检查预留金与招标文件是否一致,不一致用红色标记并在状态栏中描述，展示及检查项应包括表5.1.1的内容。

表5.1.1 工程造价查看

| 序号 | 标题 | 数据来源 | 比较事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | Name |  |
| 2 | 工程造价 | Total |  |
| 3 | 预留金 | ProvisionalSums | 投标文件与招标文件一致 |
| 4 | 税金 | Tax |  |
| 5 | 状态 |  |  |

注：数据来源于：建设项目元素 [ConstructionProject]、单项工程元素（SectionalWorks）。

5.1.2分部分项工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与招标文件工程量清单一致，不一致用红色标记并在状态栏中描述，展示及检查项应包括表5.1.2的内容。

表5.1.2 分部分项工程量清单

| 序号 | 标题 | 数据来源 | 比较事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编码 | Number | 投标文件与招标文件一致 |
| 2 | 项目名称 | Name |  |
| 3 | 项目特征 | Attr |  |
| 4 | 计量单位 | Unit |  |
| 5 | 工程数量 | Quantity |  |
| 6 | 控制价信息 |  |  |
| 7 | 状态 |  |  |

注：数据来源：清单项目的元素名称[WorkElement]。

5.1.3预留金应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，金额必须与招标文件金额一致，不一致用红色标记并在状态栏中描述，见5.1.3的内容。

表5.1.3 预留金

| 序号 | 标题 | 数据来源 | 比较事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | Name |  |
| 2 | 计量单位 | Unit |  |
| 3 | 金额 | Total | 投标文件与招标文件一致 |
| 4 | 控制价金额 | Total |  |
| 5 | 备注 | Remark |  |
| 6 | 状态 |  |  |

注：数据来源：预留金明细[ProvisionalSumsItem]。

5.1.4材料暂估价应按招标文件给出的单价计入综合单价，投标单位的暂估材料必须和招标文件的暂估材料编单价保持一致，不一致用红色标记并在状态栏中描述，展示及检查项应包括表5.1.4的内容。

表5.1.4 材料暂估价

| 序号 | 标题 | 数据来源 | 比较事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料编号 | Code | 投标文件与招标文件一致 |
| 2 | 名称 | Name |  |
| 3 | 规格、型号 | Specification |  |
| 4 | 计量单位 | Unit |  |
| 5 | 含税单价 | TaxPrice | 投标文件与招标文件一致 |
| 6 | 除税单价 | NoTaxPrice | 投标文件与招标文件一致 |
| 7 | 招标含税单价 | TaxPrice |  |
| 8 | 招标除税单价 | NoTaxPrice |  |
| 9 | 状态 |  |  |

注：数据来源：暂估价材料元素（ProvisionalMaterial）。

5.1.5总承包服务费描述项目名称、计算基础、费率、金额，以及招标文件中总承包服务费的金额，展示及检查项应包括表5.1.5的内容。

表5.1.5 总承包服务费

| 序号 | 标题 | 数据来源 | 比较事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | Name |  |
| 2 | 计量单位 | Unit |  |
| 3 | 计算基础 | dQtyFormula |  |
| 4 | 费率 | Rate |  |
| 5 | 金额 | Total |  |
| 6 | 控制价金额 | Total |  |
| 7 | 备注 | Remark |  |

注：数据来源：总承包服务费明细[MainContractorAttendanceItem]。

5.1.6甲供材料应按招标文件给出的单价计入综合单价，投标单位的甲供材料必须和招标文件的甲供材料单价保持一致，不一致用红色标记并在状态栏中描述，展示及检查项应包括表5.1.6的内容。

表5.1.6 甲供材料

| 序号 | 标题 | 数据来源 | 比较事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料编号 | Number | 投标文件与招标文件一致 |
| 2 | 名称 | Name |  |
| 3 | 规格型号 | Specification |  |
| 4 | 计量单位 | Unit |  |
| 5 | 含税单价 | TaxPrice | 投标文件与招标文件一致 |
| 6 | 除税单价 | NoTaxPrice | 投标文件与招标文件一致 |
| 7 | 招标含税单价 | TaxPrice |  |
| 8 | 招标除税单价 | NoTaxPrice |  |
| 9 | 状态 |  |  |

注：数据来源：甲供材料元素（SupplyMaterialsItem）。

5.2计算性检查

5.2.1投标总价组成按项目、单项工程、单位工程列出构成投标总价的每一部分费用的项目名称、金额，包含下级分项金额，本项金额必须等于下级分项金额之和，如：项目总价等于其下级各单项工程金额之和，单项工程金额等于其下级各单位工程金额之和。不相等，应标记红色、计算出偏差，并在状态栏中描述，展示及检查项应包括表5.2.1的内容。

表5.2.1 投标总价组成

| 序号 | 标题 | 数据来源 | 比较事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | Name |  |
| 2 | 金额 | ConstructionProjec.Total SectionalWorks.Total UnitWorks.Total | 金额和计算金额比对 |
| 3 | 下级计算金额 |  |  |
| 4 | 偏差 |  |  |
| 5 | 状态 |  |  |

注：1数据来源：建设项目元素[ConstructionProjec]、单项工程元素[SectionalWorks]、单位工程元素[UnitWorks]。

2计算规则：ConstructionProjec.Total=下级SectionalWorks.Total之和

SectionalWorks.Total= UnitWorks.Total之和

5.2.2分部分项工程量清单单价费用组成，描述分部分项清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、综合单价、其中材料暂估价，以及构成分部分项清单综合单价的各项组成元素，分部分项清单的综合单价必须等于各项组成元素之和。不相等，应标记红色、计算出偏差，并在状态栏中描述，展示及检查项应包括表5.2.2的内容。

表5.2.2 分部分项工程量清单单价费用组成

| 序号 | 标题 | 数据来源 | 比较事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编码 | Number |  |
| 2 | 项目名称 | Name |  |
| 3 | 项目特征 | Attr |  |
| 4 | 计量单位 | Unit |  |
| 5 | 人工费 | Labor |  |
| 6 | 材料费 | Material |  |
| 7 | 机械费 | Machine |  |
| 8 | 其他直接 | OtherDirectFee |  |
| 9 | 间接费 | IndirectFee |  |
| 10 | 企业利润 | Profit |  |
| 11 | 限价材料差价 | Limited Difference |  |
| 12 | 未计价装置性材料费 | MainMaterial |  |
| 13 | 税金 | TaxFee |  |
| 14 | 综合单价 | Price | 综合单价和计算综合单价比对 |
| 15 | 计算综合单价 |  |  |
| 16 | 偏差 |  |  |
| 17 | 其中：材料暂估价 | Appraisal |  |
| 18 | 状态 |  |  |

注：1数据来源：清单项目的元素名称[WorkElement]。

2计算规则： Price= Labor+ Material+ Machine+ OtherDirectFee +IndirectFee+ Profit+ Limited Difference+ MainMaterial + TaxFee。

5.2.3分部分项工程量清单合价费用组成，描述分部分项清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、综合单价和合价，每项分部分项清单的合价必须等于综合单价和工程数量的乘积。不相等，应标记红色、计算出偏差，并在状态栏中描述，展示及检查项应包括表5.2.3的内容。

表5.2.3 分部分项工程量清单合价费用组成

| 序号 | 标题 | 数据来源 | 比较事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编码 | Number |  |
| 2 | 项目名称 | Name |  |

续表5.2.3

| 3 | 项目特征 | Attr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 计量单位 | Unit |  |
| 5 | 工程数量 | Quantity |  |
| 6 | 综合单价 | Price |  |
| 7 | 合价 | Total | 合价和计算合价比对 |
| 8 | 计算合价 |  |  |
| 9 | 偏差 |  |  |
| 10 | 状态 |  |  |

注：1数据来源：清单项目的元素名称[WorkElement]。

2计算规则：Total=（Quantity * Price）结果保留整数。

5.3合理性检查

5.3.1投标报价对比，描述投标报价的项目名称、金额和基准价（按相应的评标办法计算），计算投标报价与基准价的偏差和偏差率，偏差率超出规定范围的标记红色，展示及检查项应包括表5.3.1的内容。

表5.3.1 投标报价对比

| 序号 | 标题 | 数据来源 | 比较事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | Name |  |
| 2 | 金额 | ConstructionProject.Total |  |
| 3 | 基准价 |  |  |
| 4 | 偏差 |  |  |
| 5 | 偏差率 |  |  |

注：数据来源：项目费用元素[ConstructionProject]。

5.3.2项目费用组成分析，按单项工程、单位工程列出组成投标报价各级目录的项目名称、金额和基准价（按相应的评标办法计算），计算每一级目录的金额与基准价的偏差和偏差率，对偏差率超出规定范围的目录标记红色，展示及检查项应包括表5.3.2的内容。

表5.3.2 项目费用组成分析

| 序号 | 标题 | 数据来源 | 比较事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | Name |  |
| 2 | 金额 | SectionalWorks.Total UnitWorks.Total |  |
| 3 | 基准价 |  |  |
| 4 | 偏差 |  |  |
| 5 | 偏差率 |  |  |

注：数据来源：单项工程的元素名称[SectionalWorks]、单位工程的元素名称[UnitWorks]。

5.3.3分部分项工程量清单，描述分部分项工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、综合单价和基准价（按相应的评标办法计算），分别计算每项分部分项工程量清单的综合单价与基准价的偏差和偏差率，对偏差率超出规定范围的分部分项工程量清单标记红色，展示及检查项应包括表5.3.3的内容。

表5.3.3 分部分项工程量清单

| 序号 | 标题 | 数据来源 | 比较事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编码 | Number |  |
| 2 | 项目名称 | Name |  |
| 3 | 项目特征 | Attr |  |
| 4 | 计量单位 | Unit |  |
| 5 | 工程数量 | Quantity |  |
| 6 | 综合单价 | Price |  |
| 7 | 基准价 |  |  |
| 8 | 偏差 |  |  |
| 9 | 偏差率 |  |  |

注：数据来源：清单项目的元素名称[WorkElement]。

附录A

表A 费用名称与费用代号对照表

| 序号 | 费用名称 | 费用代号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | QDF |
| 2 | 分部分项人工费 | QRG |
| 3 | 分部分项材料费 | QCL |
| 4 | 分部分项机械费 | QJX |
| 5 | 分部分项主材费 | QZCF |
| 6 | 分部分项利润 | QLR |
| 7 | 分部分项暂估价 | QZGJ |
| 8 | 措施项目费 | CSF |
| 9 | 总价措施费 | ZJCSF |
| 10 | 单价措施费 | DJCSF |
| 11 | 措施项目人工费 | CSRG |
| 12 | 措施项目材料费 | CSCL |
| 13 | 措施项目机械费 | CSJX |
| 14 | 措施项目主材费 | CSZCF |
| 15 | 措施项目利润 | CSLR |
| 16 | 措施项目暂估价 | CSZGJ |
| 17 | 其他项目费 | QTF |
| 18 | 暂估价 | ZGJ |
| 19 | 暂估价材料费 | ZGC |
| 20 | 预留金 | ZLF |
| 21 | 总承包服务费 | ZCBFWF |
| 22 | 零星工作项目费 | JRG |
| 23 | 零星工作项目费—人工 | JRGRG |
| 24 | 零星工作项目费—材料 | JRGCL |
| 25 | 零星工作项目费—机械 | JRGJX |
| 26 | 税金 | SJ |
| 27 | 直接费 | ZJF |
| 28 | 间接费 | JJF |
| 29 | 人工费 | RGF |
| 30 | 材料费 | CLF |
| 31 | 机械费 | JXF |
| 32 | 主材费 | ZCF |
| 33 | 设备费 | SBF |
| 34 | 管理费 | GLF |
| 35 | 利润 | LR |
| 36 | 工程造价合计 | GCZJHJ |

附录B

表B 定额标识表

| NormIdentity | 说明 |
| --- | --- |
| 22sljz | 山东省水利水电建筑工程预算定额（2022） |
| 22slaz | 山东省水利水电设备安装工程预算定额（2022） |
| 22sltb | 山东省水利水电工程施工机械台班费定额（2022） |
| 15sljz | 山东省水利水电建筑工程预算定额（2015） |
| 15slaz | 山东省水利水电设备安装工程预算定额（2015） |
| 15sltb | 山东省水利水电工程施工机械台班费定额（2015） |
| sljz | 山东省水利水电建筑工程预算定额（2000） |
| slaz | 山东省水利水电设备安装工程预算定额（2000） |
| 独 | 独立费 |
| 其他 | 自编定额及企业定额等 |

附录C

表C 费用类别表

| 序号 | 费用名称 | 费用类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文明施工措施费 | WMSGF |
| 2 | 安全生产措施费 | AQSGF |
| 3 | 规费 | GF |
| 4 | 税金 | SJ |
| 5 | 利润 | LR |
| 6 | 夜间施工增加费 | YJSGF |
| 7 | 二次搬运费 | ECBYF |
| 8 | 冬雨季施工增加费 | DYJSGZJF |
| 9 | 已完工程及设备保护费 | YWGCSBBHF |
| 10 | 总承包服务费 | ZCBFWF |
| 11 | 施工因素增加费 | SGYSZJF |
| 12 | 非夜间施工照明 | FYJSSZM |
| 13 | 设备费 | SBF |
| 14 | 甲供材料费 | JGCLF |
| 15 | 甲供设备费 | JGSBF |
| 16 | 安全文明施工费 | AQWMSGF |
| 17 | 分部分项工程费 | FBFXGCF |
| 18 | 措施项目费 | CSXMF |
| 19 | 总价措施费 | ZJCSF |
| 20 | 单价措施费 | DJCSF |
| 21 | 其他项目费 | QTXMF |
| 22 | 预留金 | ZLF |
| 23 | 暂估价 | ZGJ |
| 24 | 零星工作项目费 | JRG |
| 25 | 零星工作项目费-人工 | JRGRG |
| 26 | 零星工作项目费-材料 | JRGCL |
| 27 | 零星工作项目费-机械 | JRGJX |
| 28 | 总承包服务费 | ZCBFWF |
| 29 | 工程造价合计 | GCZJHJ |
| 30 | 其他费用（计入工程造价） | QTFY1 |
| 31 | 其他费用（不计入工程造价） | QTFY2 |
| 32 | 材料暂估价 | ZGCL |
| 33 | 材料购置费 | CLGZF |
| 34 | 零星工作项目费 | LXGZXMF |
| 35 | 未计价装置性材料费 | WJJCLF |
| 36 | 材料价差 | XJCLF |
| 37 | 直接费 | ZJF |
| 38 | 基本直接费 | JBZJF |
| 39 | 其他直接费 | QTZJF |
| 40 | 间接费 | JJF |
| 41 | 人工费 | RGF |
| 42 | 材料费 | CLF |
| 43 | 机械费 | JXF |

本规程用词说明

- 1.为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”，反面词采用“不可”。

- 2.条文中指明应按其他有关规程执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1.《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007

2.《信息技术可扩展标记语言（XML）》（GB/T18793-2002）

3.《山东省水利水电工程设计概（估）算编制办法》

4.《山东省水利水电建筑工程预算定额》

5.《山东省水利水电设备安装工程预算定额》

6.《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》

7.《建设工程造价数据交换及应用标准》（DB37/T5161-2020）

8.《电子招投标系统技术规范（第1部分：交易平台技术规范）》

9.《水利工程建设项目电子招标投标行政监督数据规范（草稿）》

10.《山东省公共资源交易电子服务平台接口技术规范》

青岛市水利工程交易系统

造价数据交换及应用规程

Cost Data Exchange and Application Regulations of Qingdao water conservancy project trading system

条 文 说 明

目  次

1  总则	47

2  术语	48

3  基本规定	49

4  数据格式	50

4.1  建 设 项 目	50

4.2  单 位 工 程	52

5  清标检查	54

1  总则

青岛市水利工程招标投标造价数据，除应符合本规程外，还应符合国家现行水利工程工程量清单计价规范、计量规范以及计价定额等有关标准的规定。

2  术语

2.1  本条对本规程交换数据采用的XML语言进行了基本介绍。XML（Extensible Markup Language）由万维网协会（W3C，http：//www.w3c.org）设计编制的一种可扩展的标记语言，是当前处理结构化文档信息的有效工具，即XML能够跨平台在不同的用户和程序之间交换数据，而不论其平台如何。XML 文档形成了一种树结构，它从“根部”开始，然后扩展到“枝叶”。
2.2  本条解释了在本规程中采用的XML元素的含义，是工程造价类软件工具输出电子数据不可分割的基本单位。

2.3 XML Schema描述了工程造价XML电子文件的数据内容、关系、约束条件、结构等，是一个工程造价XML电子文件的标准格式，具有可验证性功能，即只有符合本规程条文规定及XML Schema格式才是有效的工程造价XML文件。

2.4 工程造价数据交换往往用于工程造价软件之间、软件与交易平台之间的数据传递、共享、交换、利用。

3  基本规定

3.1数据存储及有效小数位精度应按下列规定执行：数量类的小数位数，计价软件用多少位小数计算，就输出多少位小数，同时小数位数不能超过6位；费率类小数位数不进行限定，直接按实输出，同时小数位数不能超过6位，如费率为0.177%，输出0.177。

3.2本条规定了接口文件的后缀名为slzj，注意：接口文件需要进行LZW算法压缩。

4数据格式

4.1  建设项目

4.1.1  本条规定了本规程建设项目（ConstructionProject）的元素名称、包含的子元素、元素关系、属性定义及使用规定。

1.Number（编号）：同一标段中唯一的6位编码数字，形如“000001”, “000002”，并且建设项目元素、单项工程元素、单位工程元素、分部工程元素中的Number属性的值不得重复。

2.Scale（建设规模）：只包含建设规模数字部分，如：2000。

3.ScaleUnit（建设规模单位）：建设规模单位，如：kg、m。

4.1.2  本条规定了建设项目输出XML文件的计算机硬件信息、编制软件信息、文件生成时间信息及数据定义规则，这3个信息表示了当前XML文件的身份属性，是文件的身份标识，被广泛应用于电子化开标评标过程中文件唯一性识别检查。“文件生成时间”为必填信息，不能为空，填写规则及要求举例说明如下：

1.SoftWareComName（计价软件供应商），如：XX软件有限公司。

2.SoftWareName（计价软件名称），如：XX计价软件。

3.SoftWareVersion（计价软件版本号），如：7.0.1。

4.SoftWareNumber（计价软件加密锁号），如：70000001。

5.RealName（ 计价软件加密锁号对应的单位实名），如XX造价咨询有限公司。该字段由计价软件写入并进行编码。

6.CPUInfo（CPU信息，如：0001067ABFEBFBFF0400E3BD。

7.MacAddress（Mac地址），如：485B3960D8BB。

8.DiskInfo（硬盘序列号），如：0003-81B6。

9.MakeDate	文件生成时间，格式如：2016-6-20T16:44:30。

4.1.7  本条规定了单项工程（SectionalWorks）的元素定义、包含的子元素、子元素关系、属性定义。Number（编号）：同一标段中唯一的6位编码数字，形如“000001”, “000002”，并且建设项目元素、单项工程元素、单位工程元素、分部工程元素中的Number属性的值不得重复。

4.2单位工程

4.2.1本条规定了造价数据规程中单位工程（UnitWorks）的元素定义名称、包含的子元素内容、元素关系、属性定义及使用规定。

1.Number（编号）：同一标段中唯一的6位编码数字，形如“000001”, “000002”，并且建设项目元素、单项工程元素、单位工程元素、分部工程元素中的Number属性的值不得重复。

2.Specialty（专业类别）：执行 表 4.2.1-2，单位工程为4位编码，如2101表示水利土建工程。

4.2.4本条规定了分部分项工程清单包含的子元素、元素关系、属性定义及使用规定。

1.人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、利润、材料价差、未计价装置性材料费、设备费、税金为一个清单单位下的数值，需满足公式：清单单价=人工费+材料费+机械费+其他直接费+间接费+利润+材料价差+未计价装置性材料费+税金，即：Price= Labor+ Material + Machine+ OtherDirectFee + IndirectFee+ Profit+ LimitedDifference+ MainMaterial + TaxFee 。

2.Quantity（工程量）按计价软件中实际数量填写。

3.WorkContent（工作内容）为空表示同“工程量计算规范”。

4.Rule（计算规则）为空表示同“工程量计算规范”。

4.2.5本条规定了定额子目的元素名称、包含的子元素、元素关系、属性定义及使用规定。

1.其中人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、利润、材料价差、未计价装置性材料费、税金为一个定额单位下的数值，该数值用于生成“分部分项工程量清单单价分析表”。

2.Quantity（工程量）按计价软件中实际数量填写。

4.2.6本条规定了定额子目的取费信息，该元素表中的数据为一个定额单位下的数值

4.2.7本条规定了单位工程的其他项目的元素名称、包含的子元素、元素关系、属性定义及使用规定。

该元素的Order属性确定了唯一性，Category属性定义了费用类别，是形成“其他项目清单与计价汇总表” 报表的数据源。

4.2.11本条规定了单位工程的暂估材料的元素名称、包含的子元素、元素关系、属性定义及使用规定。

1.Code（暂估材料编码）：考虑到材料编号存在重复现象或者无编号情况，要求招标文件中暂估材料编号采用6位编号，形如ZG0001（其中ZG为固定格式，后4为标段内顺序流水编号），编号需在一个单位内唯一；投标单位的暂估材料编号需要和招标文件的暂估材料编号保持一致。清标报告中应根据招标文件中暂估材料编号与投标文件暂估材料编号进行对比检查，电子投标文件制作工具应检查投标文件与招标文件暂估材料的一致性。在同一个建设项目中，同一个暂估材料不得出现两个编码。

4.2.16本条规定了工料机含量明细的元素名称元素关系、属性定义及使用规定。

1.用于定额子目的工料机消耗量时，Quantity（消耗量）表示一个定额单位下的人材机含量。

2.用于记录清单的工料机消耗量时，Quantity（消耗量）表示清单的实际人材机数量，不需要除以清单工程量。

5  清标检查

清标就是通过采用核对、比较、筛选等方法，对投标文件进行基础性的数据分析和整理工作。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为初步评审以及详细评审中的质疑工作提供基础。在详细评标之前，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。本规程清标主要讨论投标文件的造价信息是否实质响应招标文件的要求，包括以下内容：

1.符合性检查：为评委提供对投标文件中工程造价信息查看、与招标文件进行对比分析，将投标文件不一致内容集中起来为评委提供评审参考依据；

2.计算性检查：对投标文件中工程造价信息进行逻辑分析，对计算错误事项进行标记汇总；

3.合理性检查：对投标文件中工程造价信息，按投标人与基准价进行横向对比分析，审查并列出过高和过低的投标价格。